바디(body-c) 다이캐스팅 자료 분석 보고서

SLS POWER PACK 요청 자료(2026-10-21) 번역 · 분석 · 보완 요청

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 자료 | SLS POWER PACK 「바디 다이캐스팅 관련 요청 자료」 (PPTX 2장, 2026-10-21) |
| 작성 목적 | 자료 한글 번역, 수치 검증, 부족 항목 도출 |
| 분석 기준 | 2장 표(이미지)의 수치. 합금 규격 미기재로 알루미늄 밀도 2.7 g/cm³ 가정 |
| 신뢰도 표기 | [확정] 데이터·이론 입증 / [유력] 근거 있으나 검증 필요 / [가설] 추가 정보 필요 |

# 1. 요약

- 요청 4개 항목 중 첨부된 것은 1번(장비 파라미터)뿐이며, 사출 프로파일·3D 데이터(STP)·주조 해석 결과는 비어 있습니다.

- 표의 중량(754+281+580=1,615 g)과 스트로크(저속 40+고속 10=50 cm = 슬리브 52−비스킷 2)는 서로 일치합니다. 수치 자체의 정합성은 양호합니다.

- 역산 결과 슬리브 충전율 약 23%, 게이트 속도 약 46 m/s, 고속 충전시간 약 50 ms입니다. 적정 범위 판정은 합금·온도·충전시간 기준 자료가 없어 보류했습니다.

- 형체력 900 ton 대비 P×A = 329 tf(약 37%)로 여유가 매우 큽니다. 투영면적과 주조 압력의 정의 확인이 필요합니다.

- 합금, 용탕·금형 온도, 증압, 고속 전환 위치, 진공, 게이트 치수 등 핵심 변수가 표에 없습니다.

# 2. 한글 번역

## 2.1 1장: 바디 다이캐스팅 관련 요청 자료

| No. | 항목 | 요청 자료 | 첨부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 다이캐스팅 장비 | 장비 파라미터 (플런저 직경, 충전율 포함) | 2페이지 |
| 2 | 사출 조건 | 사출 프로파일 (플런저 속도, 압력, 플런저 위치 포함) | 없음 |
| 3 | 3D 데이터 | 금형·툴링 3D 데이터 (STP 형식, 사출 슬리브 충전부(샷/비스킷)와 러너 시스템 포함) | 없음 |
| 4 | 해석 | 주조 해석 결과 (Casting Simulation Results) | 없음 |

## 2.2 2장: 주조 파라미터 (body-c)

| 항목(원문) | 한글 번역 | 단위 | 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| Clamping Force | 형체력 | ton | 900 |
| Casting Wt. | 주조 중량 | g | 1,615 |
| Projected Area | 투영면적 | cm² | 484 |
| Wall Th. (Parts) | 제품 두께 | mm | 3 |
| Parts Wt. | 제품 중량 | g | 754 |
| Overflow Wt. | 오버플로 중량 | g | 281 |
| Runner Wt. | 러너 중량 | g | 580 |
| Biscuit Th. | 비스킷 두께 | cm | 2 |
| Sleeve Length | 슬리브 길이 | cm | 52 |
| Sleeve Diameter (노란색 표시) | 슬리브 직경 | cm | 8 |
| Slow-shot Length (빨간 글씨) | 저속 구간 길이 | cm | 40.0 |
| Fast-shot Length | 고속 구간 길이 | cm | 10.0 |
| Slow-shot Velocity (파란색 표시) | 저속 속도 | m/s | 0.2 |
| Fast-Shot Velocity | 고속 속도 | m/s | 2 |
| Gate-Area (파란색 표시) | 게이트 면적 | cm² | 2.17 |
| Gas-ventration (Act) | 가스 배기 면적(실제값) | cm² | 1.68 |
| Castung-Pressure | 주조 압력 | kg/cm² | 680 |

※ 표는 이미지이므로 육안으로 옮겼습니다. 원본과 대조가 필요합니다. 원문 오탈자(Castung, ventration)는 표기 그대로 두었습니다.

# 3. 분석

식, 대입값, 단위, 결과를 함께 적었습니다. 밀도 2.7 g/cm³ 가정(합금 미기재)에 따라 모든 계산값의 신뢰도는 [가설]을 기본으로 하되, 자료 간 일치로 확인된 항목은 [유력]으로 표시했습니다.

| 검토 | 식과 대입 | 결과 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 중량 합계 | 754 + 281 + 580 | 1,615 g (일치) | 러너에 비스킷 포함으로 보임 [유력] |
| 플런저 단면적 | π/4 × 8² | 50.27 cm² | 플런저 직경 = 슬리브 직경 가정 [가설] |
| 비스킷 중량 | 50.27 × 2 × 2.7 | 약 271 g | 순수 러너 약 309 g [가설] |
| 슬리브 충전율 | (1,615÷2.7) ÷ (50.27×52) = 598 ÷ 2,614 | 약 23% | 표에 없는 값을 역산 [가설] |
| 스트로크 정합 | 52 − 2 = 50 = 40 + 10 | 일치 | 저속 = 게이트 도달 전까지 [유력] |
| 고속 충전 부피 | (598 − 100.5) ÷ 50.27 | 9.9 cm | 고속 10 cm와 일치 [유력] |
| 게이트 속도 | Vg = (Ap×Vp)/Ag = 50.27×200÷2.17 | 4,633 cm/s ≈ 46 m/s | 적정 여부는 합금·목표 충전시간 필요 [가설] |
| 충전 시간 | 10 cm ÷ 2 m/s | 50 ms | 3 mm 두께 적정 범위는 NADCA 표 확인 필요 (출처 확인 필요) |
| 저속 시간 | 0.4 m ÷ 0.2 m/s | 2.0 s | 슬리브 내 냉각 우려, 온도 데이터 필요 [가설] |
| 주조 압력 | 680 kg/cm² × 0.0981 | 약 66.7 MPa | 증압 시 압력인지 불명 |
| 형체력 검토 | F = P×A = 680 × 484 | 329 tf (900 ton의 약 37%) | 투영면적 정의 확인 필요 [가설] |
| 배기/게이트 비 | 1.68 ÷ 2.17 | 0.77 | 기준값 문헌 확인 필요 (출처 확인 필요) |

# 4. 자료의 부족한 점

## 4.1 요청 4항목 중 3항목 미첨부

- 사출 프로파일(속도·압력·위치 곡선), 금형 3D 데이터(STP), 주조 해석 결과가 비어 있습니다.

- 1번 항목의 충전율이 표에 없습니다. 본 보고서의 약 23%는 역산값입니다.

- 플런저 직경 항목이 없고 슬리브 직경만 있습니다.

## 4.2 표에서 빠진 변수

| 구분 | 누락 항목 |
| --- | --- |
| 합금 | 합금 규격, 성분 분석값, 리턴재 비율 |
| 온도 | 용탕 온도, 금형 온도(고정측·가동측, 측정 위치) |
| 사출 | 증압값, 증압 지연·상승 시간, 고속 전환 위치와 방식 |
| 진공·스프레이 | 진공 장치 유무와 진공도, 스프레이 조건, 사이클 타임 |
| 방안 | 게이트 두께·폭, 오버플로·벤트 위치와 단면적, 캐비티 수, 냉각 채널, 국부 가압 유무 |
| 설비 | 머신 메이커·기종, 최대 사출 속도, 증압 능력 |
| 품질·현황 | 요구 품질(기밀, 열처리, 용접, 도장), 불량 현황 |

## 4.3 표기와 형식 문제

- 원문 오탈자: Castung-Pressure, Gas-ventration (Gas-venting이 일반적 표기).

- 압력 단위가 kg/cm²입니다. MPa 병기를 권장합니다.

- 노란색·파란색·빨간색 표시의 의미(변경값, 협의 필요 등)가 없습니다.

- 가스 배기 면적에 (Act)만 있고 목표값이 없습니다.

- 표가 이미지라 수정과 검색이 되지 않습니다.

- 품명, 도면 번호, 작성자, 작성 목적, 개정 이력이 없습니다.

# 5. 가정한 사항과 한계

## 5.1 가정한 사항

- 합금은 알루미늄(밀도 2.7 g/cm³)으로 가정했습니다. 합금이 다르면 충전율과 비스킷 중량이 달라집니다.

- 플런저 직경은 슬리브 직경과 같다고 가정했습니다.

- 투영면적과 주조 압력의 정의(러너·오버플로 포함 여부, 증압 시 압력 여부)는 확인하지 못했습니다.

## 5.2 한계 사항

- 2장 표는 이미지를 육안으로 옮겼으므로 숫자 오독 가능성이 있습니다. 원본과 대조해 주세요.

- 적정 범위(게이트 속도, 충전 시간, 배기비)는 문헌 기준값을 확인하지 못해 판정하지 않았습니다. NADCA 기준표 또는 ASM Handbook Vol.15로 확인이 필요합니다.

- 사출 파형과 CAE 결과가 없어 결함 원인 분석과 조건 최적화는 수행하지 못했습니다.

# 6. 추가 확인 요청 (우선순위 순)

| 순위 | 요청 사항 | 필요한 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 합금 규격, 용탕·금형 온도 | 충전율, 충전 시간, 열 해석의 기준 |
| 2 | 사출 파형, 고속 전환 위치 | 실제 속도와 설정값의 일치 확인 |
| 3 | 투영면적·주조 압력의 정의 | 형체력 여유율 판단 |
| 4 | 슬리브 충전율, 플런저 직경 | 저속 임계 속도(Garber식) 계산 |
| 5 | STP, CAE 결과 | 게이트·벤트 방안 검토 |